B-64 SDK

V1.0 B141208

Hinweis: der B-64 befindet sich weiter in Entwicklung. Alle hier gelieferten Daten können sich daher noch ändern. Ich übernehme keinerlei Garantie für die Funktion des virtuellen Rechners oder irgendwelche Features.

Ich wünsche dennoch viel Freude mit dem B-64.

Beschreibung:

1.Die CPU:

Emulierter MOS 6510 8-Bit Prozessor mit 16-Bit Datenbus.

Register:

PC: Programm Counter, 16 Bit, zeigt auf den aktuell abzuarbeitenden Befehl.

Akkumulator: Hauptarbeitsregister, 8Bit.

X, Y -Register: Zwei 8-Bit-Hilfsregister.

Statusregister: 8-Bit-Register, enthält die Prozessorflags:

- Zero: Wird gesetzt wenn das Ergebnis einer Operation Null ist.

- Overflow: Wird gesetzt wenn das Ergebnis einer Operation den Wechsel des Vorzeichens mit sich bringt

- Negative: Wird gesetzt wenn das Ergebnis einer Operation negativ ist.

- Dezimal: Ist dieses Flag gesetzt rechnet die CPU im BCD-Format. (Derzeit nicht implementiert!)

- Carry: Das Carryflag wird gesetzt wenn eine Operation den Wertebereich des Registers über- oder unterläuft.

- Interrupt: Wird gesetzt wenn ein Interrupt ausgelöst wird. Solange es gesetzt ist kann kein anderer Interrupt ausgelöst werden.

- Break: Wird gesetzt wenn die CPU ein Break-Signal erhalten hat.

Hardware-Vektoren:

Es gibt 3 'festverdrahtete' Vektoren im System die bei bestimmten Ereignissen aufgerufen werden.

Ein Vektor enthält eine Sprungadresse die angesprungen wird, sprich der Prozessor setzt den PC auf die entsprechende Adresse.

- Reset-Vektor ($FFFC/$FFFD)

- IRQ-Vektor ($FFFE/$FFFF)

- NMI-Vektor($FFFA/$FFFB)

Vektoren sind im Format Lowbyte/Highbyte gespeichert, wie alle Sprungbefehle.

Befehlssatz:

Emuliert werden nur die legalen Opcodes des 6510, alle illegalen wurden nicht eingefügt. Dabei ist zu beachten dass in der aktuellen Verion alle Dezimal-Flag beeinflussten Befehle nur non-BCD funktionieren.

Unterscheiden lässt sich der Befehlssatz grob in

- Sprungbefehle

- Verzweigungen

- Adresszugriff

- Addition/Subtraktion

- Vergleiche

- Registerbefehle

- bitweise Operationen

Zu den einzelnen Befehlen bitte ich hier nachzulesen:

http://www.htu.tugraz.at/~herwig/6502/

Hier sind alle OpCodes erläutert, ebenso werden die Adressierungsarten besprochen, deren es insgesamt 12 gibt.

2. Der VIC

Der Video Interface Controller steuert alle Belange der Grafikausgabe. Dies tut er unabhängig vom Prozessor des B64 mit einer eigenen, an den Prozessor synchonisierten Taktung.

Der VIC baut 20 mal in der Sekunde ein Bild der Auflösung 216*138 auf, wobei nur 168*96 Pixel wirkliches Grafikfeld sind, der Rest ist der Rahmen.

Mittels der VIC-Register welche im RAM ab $D000 gespiegelt werden ist es möglich festzulegen welche Informationen der VIC zum Bildaufbau heranzieht.

Die Register sind im einzelnen:

Register 0 ($D000): Grafikmodus

$01: Mode 1, Text, 21*12 = 252 Byte werden in Zeichen aus dem Char-ROM gewandelt. Farbe ist aus Register 2

$02: Mode 2, Farbtext, 21*12 =252, die Farbinformationen kommen von der folgenden Page und sind in High- und Lownibble unterteilt (Vorder-/Hintergrundfarbe)

$04: Mode 3, HI-RES, 168*96 Pixel, 2016 Byte (~8 Pages), die BildInformationen sind zu chargrossen Blöcken  à 8 Byte zusammengefasst, Farbe aus Register 2.

$08: Mode 4, cHI-RES, 168*96, 8 Pages + 1 Page für Farbinfos zeichenblockweise wie bei Mode 2.

$10: Mode 5, MColor, 84*96 Pixel von doppelter Breite, jeder Pixel besteht aus 2 Bit:

00 - Hintergrundfarbe wie in Register 2

01 - Farbe 1 (bit 0-2) der Farb-Page

10 - Farbe 2 (bit 3-5) der Farb-Page

11 - Farbe 3 (bit 6+7) der Farb-Page + ein Bit aus dem Pagerest nach den Grafikinformationen

Somit können in diesem Modus maximal 8 Farben dargestellt  werden.

$20: Mode 6, extMCOLOR, 84*96 doppelter Breite, jeder pixel aus 2 Bit wie Mode 5, aber

00 - Farbe 1: Low-Nibble Farbpage 1

01 - Farbe 2: Hi-Nibble FarbPage 1

10 - Farbe 3: Low-Nibble Farbpage 2

11 - Farbe 4: Hi-Nibble FarbPage 2

ergibt insgesamt 10 Pages.

$40: Mode 7, HIColor, 84*96 Pixel doppelter Breite, jeder Pixel besteht aus 4 Bit, welche direkt den FarbCode angeben. -> 16 Pages

Register 1: ($D001): enthält die Nummer der Page ab der die Grafikinformationen zu finden sind.

Register 2: ($D002): enthält die Information für aktuelle Hintergrund (HI-nibble) und Rahmenfarbe (Lo-nibble)

Register 3: ($D003): beinhaltet im lo-Nibble die 4k-Page in dem das CHARROM lokalisiert ist.

Highnibble: bit 4: Switch für Zeichensatz

Register 4: ($D004): enthält die Textfarbe des Screens

Der VIC befindet sich noch schwer in Entwicklung, daher wird sich hier noch einiges tun.

3. Der CIA:

Der Complex Interface Adapter steuert die Zusammenarbeit der CPU mit allen Peripherien, d.h. hier laufen alle Eingaben des Users auf und werden weitergeleitet. Des Weiteren steuert der CIA einen Timer bei welcher die Interrupts zur Verfügung stellt. Auch ein NMI (Non-Maskable-Interrupt) ist Aufgabe des CIA (welcher derzeit vorbereitet aber noch nicht integriert ist).

Basisadresse des CIA ist $D100.

Die Register des CIA:

- Register 0: ($D100): Enthält den Zustand des angeschlossenen Joysticks: %ffffudlr somit können 4 Feuerknöpfe und die vier Richtungstasten abgefragt werden. 1 bedeutet gedrückt.

- C'est ca. Mehr Register sind derzeit noch nit implementiert.

- ;)

4. Der TRACE-MODUS

Der Trace-Modus des B-64 ist mit Druck auf F12 an- und abschaltbar. Wenn er aktiviert ist wird Befehl für Befehl abgearbeitet und zwischen den Befehlen auf einen Tastendruck gewartet.

Der Tracer gibt dann den Zustand aller CPU-Register sowie den OP-Code des aktuellen Befehles aus.